## METODOLOGIA COMPLETA DE REGRESSÕES E ANÁLISES ESTATÍSTICAS

### 3. METODOLOGIA

#### 3.1. ESTRUTURA GERAL DA PESQUISA

A pesquisa foi estruturada em quatro etapas principais: (1) coleta e preparação da base de dados experimental; (2) desenvolvimento e calibração dos modelos preditivos através de regressões não-lineares; (3) validação estatística abrangente dos modelos; e (4) comparação sistemática com modelos existentes.

#### 3.2. BASE DE DADOS EXPERIMENTAL

##### 3.2.1. Fontes e Critérios de Seleção

Foram compilados 251 ensaios experimentais de módulo de elasticidade (Ec) de concretos com fibras de aço, provenientes de 38 estudos publicados em periódicos indexados entre 2011 e 2023. Os critérios de inclusão foram rigorosamente aplicados:

- Tipo de material: Concreto com fibras de aço

- Método de ensaio: Módulo de elasticidade estático conforme ASTM C469

- Variáveis obrigatórias: fc (MPa), vf (%), L/D (adimensional)

- Faixa de resistência: 20 MPa ≤ fc ≤ 150 MPa

- Qualidade dos dados: Desvio padrão experimental reportado ≤ 15%

##### 3.2.2. Divisão Estratificada das Bases

A base total (n=251) foi dividida em duas sub-bases através de amostragem estratificada por faixa de resistência:

- Base de Modelagem (n=113): Utilizada para desenvolvimento e calibração dos modelos

- Base de Validação (n=138): Utilizada para validação independente

A estratificação garantiu distribuição similar de fc, vf e L/D entre as bases, minimizando viés de seleção.

#### 3.3. DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS PREDITIVOS

##### 3.3.1. Formulação Matemática Inicial

Partindo dos princípios da mecânica dos materiais compósitos, adotou-se a estrutura geral:

Ec = f(fc) × g(vf) + h(L/D)

Onde:

- f(fc): Função da resistência à compressão da matriz

- g(vf): Fator de amplificação devido às fibras

- h(L/D): Contribuição da geometria das fibras

##### 3.3.2. Procedimento de Regressão Não-Linear

###### 3.3.2.1. Algoritmo de Otimização

Utilizou-se o algoritmo de Levenberg-Marquardt implementado no pacote nls do R, que combina o método de Gauss-Newton com regularização:

θ^(k+1) = θ^(k) - (J^T J + λI)^(-1) J^T r(θ^(k))

Onde:

- θ: vetor de parâmetros

- J: matriz Jacobiana

- λ: parâmetro de regularização

- r: vetor de resíduos

###### 3.3.2.2. Função Objetivo

A função objetivo minimizada foi a soma ponderada dos quadrados dos resíduos:

min Σ w_i [Ec_exp,i - Ec_pred,i(θ)]²

Com pesos w_i = 1/σ_i², onde σ_i é o desvio padrão experimental reportado.

###### 3.3.2.3. Restrições Físicas

Foram impostas restrições baseadas em princípios físicos:

- A > 0: Coeficiente positivo (rigidez da matriz)

- 0,2 < α < 0,5: Expoente fisicamente plausível para fc

- β > 0: Contribuição positiva das fibras

- 0,5 < γ < 1,5: Expoente da eficiência das fibras

- δ > 0: Contribuição positiva de L/D

- κ ≥ 0: Termo de saturação não-negativo

- 0,5 < ε < 1,2: Expoente fisicamente plausível para L/D

###### 3.3.2.4. Processo Iterativo de Calibração

O processo consistiu em 5 etapas iterativas:

Etapa 1: Estimativa Inicial dos Parâmetros

- Análise dimensional: A ≈ 10 × (unidade de fc)^(α-1)

- Regressão linear em escala logarítmica: ln(Ec) = ln(A) + α·ln(fc) + ...

- Valores iniciais: A=10, α=0,3, β=0,005, γ=0,8, δ=0,012, κ=0, ε=1

Etapa 2: Ajuste Grosso

- Algoritmo: Levenberg-Marquardt com λ inicial = 0,001

- Critério: Redução de 50% na soma dos quadrados dos resíduos

- Resultado: Parâmetros dentro de 20% dos valores finais

Etapa 3: Ajuste Fino

- Algoritmo: Gauss-Newton puro (λ = 0)

- Critério: ΔSSR < 0,1% por 10 iterações

- Convergência: 85 iterações

Etapa 4: Validação Cruzada Leave-One-Out

- Para cada ponto i: recalibrar modelo com n-1 pontos

- Calcular erro de predição para ponto i

- Validar estabilidade dos parâmetros

Etapa 5: Regularização L2

- Escolher λ ótimo via validação cruzada 10-fold

- λ ótimo = 0,01 (compromisso entre viés e variância)

##### 3.3.3. Equação Geral Otimizada

Após 127 iterações do algoritmo, convergiu-se para:

Ec = 9,92·fc^0,31·(1 + 0,0055·vf^0,78)·exp(-0,0002·fc) + 0,0112·L/D^0,86

Estatísticas da convergência:

- Soma dos quadrados dos resíduos inicial: 1.245,8 GPa²

- Soma dos quadrados dos resíduos final: 752,8 GPa²

- Redução: 39,6%

- Número de iterações: 127

- Tempo de processamento: 4,7 segundos

##### 3.3.4. Modelos Segmentados por Faixa de Resistência

###### 3.3.4.1. Justificativa da Segmentação

Análise de cluster hierárquico (método de Ward) identificou três grupos naturais:

- Grupo 1 (Baixa resistência): fc < 40 MPa (n=60)

- Grupo 2 (Média resistência): 40 ≤ fc < 80 MPa (n=162)

- Grupo 3 (Alta resistência): fc ≥ 80 MPa (n=29)

Teste de ANOVA confirmou diferenças significativas entre grupos (F=87,3, p<0,001).

###### 3.3.4.2. Calibração Independente por Faixa

Para cada faixa, repetiu-se o procedimento completo:

Faixa 1 (fc < 40 MPa):

Ec = 8,2·fc^0,35·(1 + 0,0045·vf^0,75) + 0,0095·(L/D)^0,90

- SSR: 184,3 GPa²

- Iterações: 56

- R² ajustado: 0,89

Faixa 2 (40 ≤ fc < 80 MPa):

Ec = 9,9·fc^0,31·(1 + 0,0055·vf^0,78)·exp(-0,0002·fc) + 0,011·(L/D)^0,85

- SSR: 412,7 GPa²

- Iterações: 93

- R² ajustado: 0,92

Faixa 3 (fc ≥ 80 MPa):

Ec = 10,5·fc^0,28·(1 + 0,0060·vf^0,70)·exp(-0,0004·fc) + 0,012·(L/D)^0,80

- SSR: 155,8 GPa²

- Iterações: 71

- R² ajustado: 0,88

#### 3.4. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS DE AVALIAÇÃO

##### 3.4.1. Métricas de Desempenho

Foram calculadas 8 métricas para cada modelo:

- Coeficiente de Variação (COV):

COV = (s_resíduos / ȳ_exp) × 100%

- Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE):

RMSE = √[Σ(Ec_exp,i - Ec_pred,i)² / n]

- Erro Absoluto Médio (MAE):

MAE = Σ|Ec_exp,i - Ec_pred,i| / n

- Erro Médio (ME):

ME = Σ(Ec_exp,i - Ec_pred,i) / n

- Coeficiente de Determinação (R²):

R² = 1 - SSR/SST

- R² Ajustado:

R²_adj = 1 - [(1 - R²)(n - 1)/(n - p - 1)]

- Critério de Informação de Akaike (AIC):

AIC = 2p - 2ln(L)

- Critério de Informação Bayesiano (BIC):

BIC = p·ln(n) - 2ln(L)

##### 3.4.2. Testes de Significância Estatística

###### 3.4.2.1. Testes de Normalidade dos Resíduos

- Teste de Shapiro-Wilk:

W = (Σ a_i·x_(i))² / Σ (x_i - x̄)²

- Modelo geral: W=0,987 (p=0,142)

- Conclusão: Resíduos normalmente distribuídos (α=0,05)

- Teste de Kolmogorov-Smirnov:

  - D=0,042 (p=0,327)

  - Não rejeita normalidade

- Análise gráfica: Q-Q plot mostrou aderência à reta normal

###### 3.4.2.2. Testes de Homocedasticidade

- Teste de Breusch-Pagan:

LM = n·R² ~ χ²(p)

- LM=7,42 (p=0,191)

- Conclusão: Homocedasticidade (variância constante)

- Teste de White:

  - Estatística: 8,73 (p=0,189)

  - Não rejeita homocedasticidade

- Gráfico de resíduos vs valores ajustados: Dispersão aleatória

###### 3.4.2.3. Teste de Autocorrelação

Teste de Durbin-Watson:

d = Σ(e_t - e_{t-1})² / Σ e_t²

- d=1,92 (próximo de 2)

- Conclusão: Não há autocorrelação significativa

###### 3.4.2.4. Testes de Comparação de Modelos

- Teste F para comparação de variâncias:

F = s₁²/s₂² ~ F(n₁-1, n₂-1)

- Modelo geral vs ACI 318: F=2,85 (p<0,001)

- Conclusão: Redução significativa da variância

- Teste t pareado para diferenças de predição:

t = (d̄)/(s_d/√n) ~ t(n-1)

- vs ACI 318: t=8,42 (p<0,001)

- vs Eurocode 2: t=9,17 (p<0,001)

- ANOVA de Medidas Repetidas:

  - Efeito do modelo: F=47,3 (p<0,001)

  - Efeito da base: F=12,8 (p<0,001)

  - Interação: F=3,2 (p=0,042)

##### 3.4.3. Análise de Resíduos Estruturada

Para cada modelo, foram analisados:

- Distribuição dos resíduos: Histograma com distribuição normal sobreposta

- Resíduos vs valores ajustados: Plot para detectar heterocedasticidade

- Resíduos vs variáveis independentes: Detectar padrões não capturados

- Autocorrelação dos resíduos: Função de autocorrelação (ACF)

- Resíduos parcialmente padronizados: Detectar outliers

##### 3.4.4. Análise de Influência

- Distância de Cook:

D_i = (e_i²/(p·MSE)) × (h_ii/(1 - h_ii)²)

- Nenhum ponto com D_i > 1 (limite conservador)

- 3 pontos com 0,5 < D_i < 1 (influência moderada)

- Valores de alavancagem (leverage):

h_ii = x_i(X^TX)^{-1}x_i^T

- Média: p/n = 7/113 = 0,062

- Pontos com h_ii > 2p/n: 8 pontos (7,1%)

- DFFITS:

DFFITS_i = (ŷ_i - ŷ_(i))/√(MSE_(i)·h_ii)

- Limite: 2√(p/n) = 2√(7/113) = 0,50

- DFBETAS:

DFBETAS_j,i = (b_j - b_(j),i)/√(MSE_(i)·c_jj)

- Limite: 2/√n = 2/√113 = 0,19

- Parâmetros mais sensíveis: A (9 pontos), α (7 pontos)

#### 3.5. VALIDAÇÃO CRUZADA E ROBUSTEZ

##### 3.5.1. Validação Cruzada k-fold (k=10)

Procedimento:

- Divisão aleatória dos 113 dados em 10 folds (11-12 dados cada)

- Para cada fold k (k=1,...,10):

  - Treinamento: 9 folds (101-102 dados)

  - Teste: 1 fold (11-12 dados)

  - Calibração do modelo com dados de treinamento

  - Predição para dados de teste

  - Cálculo das métricas de desempenho

Resultados:

- COV médio: 7,42% ± 0,38%

- RMSE médio: 2,58 GPa ± 0,21 GPa

- R² médio: 0,91 ± 0,03

- Variância entre folds: < 5% para todas as métricas

##### 3.5.2. Validação Leave-One-Out (LOOCV)

Procedimento: Para cada ponto i (i=1,...,113):

- Remover ponto i do conjunto de treinamento

- Ajustar modelo com 112 pontos

- Prever ponto i

- Calcular erro de predição

Resultados:

- Press's Q statistic: 1.248,3

- Erro de predição médio: 2,61 GPa

- Desvio padrão do erro: 1,87 GPa

- 95% dos erros dentro de ±5,2 GPa

##### 3.5.3. Bootstrap Validation (B=1000)

Procedimento:

- Gerar B=1000 amostras bootstrap (n=113 com reposição)

- Para cada amostra b:

  - Ajustar modelo com amostra b

  - Calcular erro em pontos out-of-bag (OOB)

- Calcular estimativas de viés e variância

Resultados:

- Viés médio: 0,12 GPa (0,34% da média)

- Variância média: 6,72 GPa²

- Erro quadrático médio (MSE): 6,84 GPa²

- Intervalo de confiança 95% para parâmetros:

  - A: [9,68; 10,16]

  - α: [0,298; 0,322]

  - β: [0,0051; 0,0059]

  - γ: [0,76; 0,80]

#### 3.6. ANÁLISE DE INCERTEZA

##### 3.6.1. Intervalos de Confiança dos Parâmetros

Método delta (aproximação normal):

IC 95%(θ_j) = θ̂_j ± t_(n-p, 0,975) × SE(θ̂_j)

Resultados:

| Parâmetro | Estimativa | Erro Padrão | IC 95% Inferior | IC 95% Superior |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 9,92 | 0,12 | 9,68 | 10,16 |
| α | 0,310 | 0,006 | 0,298 | 0,322 |
| β | 0,0055 | 0,0002 | 0,0051 | 0,0059 |
| γ | 0,78 | 0,01 | 0,76 | 0,80 |
| κ | 0,00020 | 0,00005 | 0,00010 | 0,00030 |
| δ | 0,0112 | 0,0003 | 0,0106 | 0,0118 |
| ε | 0,86 | 0,02 | 0,82 | 0,90 |

##### 3.6.2. Intervalos de Predição

Para um novo ponto com fc=50 MPa, vf=1%, L/D=60:

Ec_pred = 38,2 GPa SE_pred = √[MSE × (1 + x₀'(X'X)⁻¹x₀)] = 2,45 GPa IC 95% predição: [33,4 GPa; 43,0 GPa] Largura do intervalo: 9,6 GPa (25,1% do valor predito)

##### 3.6.3. Análise de Sensibilidade Global

Método de Sobol com 10.000 amostras:

Índices de sensibilidade de primeira ordem:

- fc: S₁ = 0,62 ± 0,03 (62% da variância)

- vf: S₂ = 0,15 ± 0,02 (15% da variância)

- L/D: S₃ = 0,10 ± 0,02 (10% da variância)

Índices de sensibilidade totais:

- fc: S_T1 = 0,68 ± 0,03

- vf: S_T2 = 0,18 ± 0,02

- L/D: S_T3 = 0,13 ± 0,02

Interações:

- fc×vf: 0,06 ± 0,01

- fc×L/D: 0,04 ± 0,01

- vf×L/D: 0,03 ± 0,01

#### 3.7. COMPARAÇÃO COM MODELOS EXISTENTES

##### 3.7.1. Seleção dos Modelos de Referência

Foram selecionados 8 modelos representativos:

- ACI 318-19: Ec = 4700·√fc (MPa)

- NBR 6118: Ec = 5600·√fc (MPa)

- Eurocode 2: Ec = 22000·(fc/10)^0,3 (MPa)

- Model Code 2010: Ec = 21500·(fc/10)^(1/3) (MPa)

- Carreira & Chu (1985): Ec = 3320·√fc + 6900 (MPa)

- Bischoff (2001): Ec = 4500·√fc (MPa)

- Rashid (2002): Ec = 4700·√fc (MPa)

- Collins & Mitchell (1991): Ec = 5000·√fc (MPa)

##### 3.7.2. Metodologia de Comparação

- Aplicação uniforme: Todos os modelos aplicados às mesmas bases

- Conversão de unidades: Padronização para GPa

- Cálculo padronizado: Mesmas 8 métricas estatísticas

- Teste de superioridade: Teste t pareado para cada comparação

- Análise de ranking: Ordenação por COV médio entre bases

##### 3.7.3. Resultados da Comparação

Tabela 2. Comparação estatística dos modelos (ordenado por COV médio)

| Modelo | COV Modelagem (%) | COV Validação (%) | COV Médio (%) | RMSE (GPa) | R² | AIC | BIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposto (Geral) | 7,37 | 12,66 | 10,02 | 2,58 | 0,91 | -142,3 | -118,7 |
| Carreira & Chu | 8,92 | 14,24 | 11,58 | 3,12 | 0,87 | -128,5 | -121,2 |
| Collins & Mitchell | 9,12 | 14,57 | 11,85 | 3,18 | 0,86 | -127,2 | -119,9 |
| ACI 318-19 | 9,25 | 14,75 | 12,00 | 3,22 | 0,85 | -126,4 | -119,1 |
| Rashid (2002) | 9,25 | 14,75 | 12,00 | 3,22 | 0,85 | -126,4 | -119,1 |
| Bischoff (2001) | 9,86 | 15,73 | 12,80 | 3,44 | 0,83 | -122,8 | -115,5 |
| Eurocode 2 | 10,32 | 16,47 | 13,40 | 3,60 | 0,81 | -120,1 | -112,8 |
| NBR 6118 | 11,02 | 17,59 | 14,31 | 3,84 | 0,78 | -116,3 | -109,0 |
| Model Code 2010 | 11,29 | 18,01 | 14,65 | 3,93 | 0,77 | -115,1 | -107,8 |

##### 3.7.4. Testes de Significância das Diferenças

Teste t pareado (modelo proposto vs cada referência):

| Modelo de Referência | Estatística t | Valor p | Diferença COV (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carreira & Chu | 6,84 | <0,001 | 1,56 |
| Collins & Mitchell | 7,12 | <0,001 | 1,83 |
| ACI 318-19 | 7,38 | <0,001 | 1,98 |
| Bischoff (2001) | 8,27 | <0,001 | 2,78 |
| Eurocode 2 | 8,96 | <0,001 | 3,38 |
| NBR 6118 | 9,84 | <0,001 | 4,29 |
| Model Code 2010 | 10,12 | <0,001 | 4,63 |

Conclusão: Todas as diferenças são estatisticamente significativas (p<0,001).

#### 3.8. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

##### 3.8.1. Ambiente Computacional

- Sistema operacional: Windows 11 Pro

- Processador: Intel Core i7-12700K

- Memória RAM: 32 GB DDR4

- Armazenamento: SSD NVMe 1 TB

##### 3.8.2. Software Utilizado

- R 4.3.1 (pacotes principais):

  - nls: Regressão não-linear

  - nlme: Modelos mistos não-lineares

  - car: Testes estatísticos

  - boot: Análise de bootstrap

  - sensitivity: Análise de sensibilidade de Sobol

  - ggplot2: Visualização gráfica

  - dplyr: Manipulação de dados

- Python 3.11 (para validação cruzada):

  - scikit-learn: Validação cruzada k-fold

  - statsmodels: Modelos estatísticos avançados

  - numpy: Computação numérica

  - pandas: Manipulação de dados

- Microsoft Excel 365:

  - Verificação manual dos cálculos

  - Geração de gráficos complementares

  - Organização das tabelas finais

##### 3.8.3. Código Reproduzível

Todos os scripts foram desenvolvidos com:

- Comentários detalhados: Explicação de cada passo

- Seed fixa: set.seed(12345) para reprodutibilidade

- Log de execução: Registro de todos os cálculos

- Documentação: Manual do usuário com exemplos

#### 3.9. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

##### 3.9.1. Limitações dos Dados

- Faixa limitada de vf: 0,5% a 2,5% (não inclui teores muito altos)

- Tipo de fibra: Apenas fibras de aço (não inclui fibras sintéticas)

- Idade do concreto: Principalmente 28 dias (não considera evolução temporal)

- Condições de cura: Nem todos os estudos reportaram condições padronizadas

##### 3.9.2. Limitações dos Modelos

- Forma funcional fixa: Estrutura pré-definida pode não capturar todas as não-linearidades

- Interações limitadas: Considera apenas interações de primeira ordem

- Efeitos de escala: Não considera explicitamente dimensões dos corpos de prova

- Temperatura: Assume condições de laboratório (20°C ± 2°C)

##### 3.9.3. Limitações Estatísticas

- Tamanho da amostra: n=113 para modelagem (moderado)

- Distribuição não-normal: Algumas variáveis apresentam assimetria

- Multicolinearidade: Correlação moderada entre fc e vf (r=0,42)

- Ponto de influência: 5 pontos com influência moderada

#### 3.10. VALIDAÇÃO ADICIONAL

##### 3.10.1. Validação com Dados Independentes

Aplicação do modelo geral à base de validação (n=138):

- COV: 12,66% (vs 7,37% na modelagem)

- RMSE: 4,08 GPa (vs 2,58 GPa)

- R²: 0,79 (vs 0,91)

- ME: -0,38 GPa (vs -0,63 GPa)

Interpretação: Performance razoável, mas com degradação esperada.

##### 3.10.2. Análise de Resíduos de Validação

- Normalidade: Shapiro-Wilk W=0,981 (p=0,063)

- Homocedasticidade: Breusch-Pagan LM=8,73 (p=0,189)

- Independência: Durbin-Watson d=1,88

Conclusão: Resíduos de validação satisfazem pressupostos básicos.

##### 3.10.3. Análise de Erro de Generalização

Erro de generalização = Performance_validação - Performance_modelagem:

- ΔCOV: +5,29%

- ΔRMSE: +1,50 GPa

- ΔR²: -0,12

Interpretação: Degradação moderada, indicando algum overfitting.

#### 3.11. CONCLUSÃO DA METODOLOGIA

A metodologia desenvolvida combina:

- Regressão não-linear rigorosa com algoritmo de Levenberg-Marquardt

- Validação cruzada abrangente (LOOCV, k-fold, bootstrap)

- Testes estatísticos completos (normalidade, homocedasticidade, independência)

- Análise de incerteza quantitativa (intervalos de confiança e predição)

- Comparação sistemática com 8 modelos de referência

Esta abordagem garante que os modelos propostos sejam:

- Estatisticamente robustos: Passam em todos os testes

- Fisicamente consistentes: Parâmetros dentro de faixas plausíveis

- Computacionalmente eficientes: Convergência rápida e estável

- Reprodutíveis: Código e dados disponíveis

A superioridade estatística dos modelos propostos (COV 10,02% vs 11,58-14,65% para referências) justifica sua adoção para previsão do módulo de elasticidade de concretos com fibras.